# AI 스마트 학습 좌석

## 1. 프로젝트 개요 (Overview)

- 프로젝트명: AI 스마트 학습 좌석

- 목적: 단일 학습 좌석 내 온디바이스(On-Device) 비전 AI와 센서 제어 기법을 융합하여, 사용자의 학습 시간 자동 측정, 실시간 졸음 케어, 자세 불균형(거북목/숙임) 교정을 제공하는 고도화된 스마트 가구 플랫폼 구축

- 주요 타깃: 개인 학습공간 이용자 및 독서실, 자율학습실, 스터디 카페 등 공용 학습공간 이용자

- 핵심 가치: 직관적인 하드웨어 피드백(위치별 진동 및 조명)을 통한 몰입도 향상 및 실시간 웹 기반 통계 연동

## 2. 하드웨어 스펙 및 배치 (Hardware Architecture)

| 부품명 | 수량 | 설치 위치 및 세부 역할 |
| --- | --- | --- |
| 라즈베리파이 5 (8GB) | 1 | 메인 두뇌 (비전 AI 연산, 웹소켓 클라이언트, GPIO 하드웨어 제어) |
| 정면 USB 웹캠 | 1 | 책상 정면 눈높이: 사용자 착석, 눈 개폐도(졸음), 얼굴 Y축 높이(자세) 감지 |
| 매립형 터치 디스플레이 | 1 | 책상 상판 매립 (5~7인치): 타이머 표시, LED 제어 UI, 실시간 집중도 표시 |
| RGB LED 바 | 1 | 책상 상단 스탠드: 자동 On/Off, 밝기 제어, 상태별 경고 시각화 |
| 소형 진동 모터 A | 1 | 의자 등받이 매립: 자세 불균형(숙임/거북목) 경고 촉각 피드백 |
| 소형 진동 모터 B | 1 | 의자 방석 매립: 졸음 감지 시 잠 깨우기용 촉각 피드백 |
| 릴레이/MOSFET 모듈 | 1 | 라즈베리파이 GPIO 신호를 받아 고전류 LED 및 진동 모터 제어 |

## 3. 핵심 기능 요구사항 (Functional Requirements)

### F-1. 착석 감지 및 좌석 자동 활성화 (Interaction)

- [REQ-1.1] Automatic Wake-up: 정면 카메라가 사용자의 착석(Person Detection)을 감지하면 시스템이 자동으로 활성화됨.

- [REQ-1.2] Lighting & Screen Sync: 착석과 동시에 책상 RGB LED 조명이 켜지고, 매립형 터치스크린 화면이 켜지며 학습 타이머 카운트다운/업 시작.

- [REQ-1.3] Auto Sleep: 자리를 일정 시간(예: 30초 이상) 비우면 화면과 조명이 켜진 채 유지되지 않고 자동으로 절전 모드 전환.

### F-2. 비전 AI 기반 실시간 헬스케어 & 몰입도 케어 (Core Killer)

- [REQ-2.1] 졸음 감지 및 방석 피드백:

  - 알고리즘: 정면 카메라가 눈 종횡비(EAR, Eye Aspect Ratio)를 추적하여 일정 시간(예: 2초) 이상 눈 감음 유지 시 '졸음' 판정.

  - 액추에이팅: 의자 방석(엉덩이 아래) 진동 모터가 강하게 동작하며, RGB LED가 백색/붉은색으로 순간 깜빡임.

- [REQ-2.2] 자세 불균형(숙임/거북목) 감지 및 등받이 피드백:

  - 알고리즘: 정면 카메라 내 얼굴/주요 랜드마크(눈, 코 등)의 Y축 좌표 $Y_{current}$를 실시간 추적. 기준 높이 $Y_{base}$ 대비 일정 픽셀 이상 하강 시 '자세 흐트러짐' 판정.

  - 액추에이팅: 의자 등받이(허리/척추 부분) 진동 모터가 작동하여 사용자가 직관적으로 자세를 고치도록 유도.

- [REQ-2.3] 피드백 위치 분리 규칙:

  - 졸음 = 방석 진동 (정신 차리기)

  - 자세 불량 = 등받이 진동 (자세 바로잡기)

  - 복합(엎드려 자는 경우) = 방석 + 등받이 동시 진동 및 조명 경고

### F-3. 좌석 매립형 스마트 스크린 제어 (UI/UX)

- [REQ-3.1] 학습 타이머: 착석 순간부터 초 단위 누적 공부 시간 실시간 표시.

- [REQ-3.2] 조명 수동 제어: 화면 내 터치 슬라이더 UI를 통해 RGB LED 조명의 밝기(0~100%) 조절.

- [REQ-3.3] 실시간 집중도 인디케이터: 현재 자세 상태(Good / Warning) 및 오늘의 졸음 발생 횟수를 직관적인 게이지/아이콘으로 시각화.

### F-4. 학습 리포트 발행 및 모바일 연동 (Communication)

- [REQ-4.1] QR 코드 생성: 사용자가 스크린에서 '퇴실'을 누르면 해당 세션의 학습 요약 데이터(총 공부 시간, 졸음 횟수, 자세 경고 횟수)를 기반으로 고유 QR 코드 생성.

- [REQ-4.2] Mobile Report View: 스마트폰으로 QR 코드를 스캔하면 백엔드(FastAPI) 및 MySQL DB에 저장된 데이터가 Next.js 모바일 대시보드 웹 페이지로 연동되어 시각화 차트로 출력.

## 4. 데이터 흐름 및 통신 규격 (Data & Communication)

### 웹소켓 전송 패킷 규격 (SEAT_TELEMETRY)

라즈베리파이(Edge)에서 백엔드(FastAPI)로 1~3초 간격 또는 이벤트 발생 시 전송하는 JSON 메시지 구조입니다.

JSON

{

"event": "SEAT_TELEMETRY",

"seat_id": "SEAT_01",

"is_occupied": true,

"drowsiness_detected": false,

"posture_status": "TURTLE_NECK",

"led_brightness": 80,

"study_time_seconds": 1250

}

- posture_status: GOOD, TURTLE_NECK (Y		축 하강), UNKNOWN

- drowsiness_detected: tㄴㄴㄴㄴ	rue (눈감음 감지 시 방석 모터 작동), false

## 5. 성공 시연 시나리오 (Demo Scenario)

- 착석 시연: 관람객/평가위원이 좌석에 앉는다.

  - ➔ 정면 카메라가 사용자를 감지하여 책상 스탠드 LED와 터치스크린이 자동으로 켜지고 타이머가 동작한다.

- 조명 제어 시연: 관람객이 좌석 터치스크린의 슬라이더를 조작해 본다.

  - ➔ LED 밝기가 실시간으로 변한다.

- 자세 피드백 시연: 관람객이 허리를 굽히거나 고개를 앞으로 숙인다.

  - ➔ 정면 카메라가 얼굴 Y축 하강을 포착하여 의자 등받이에서 "드르륵" 진동이 오고 화면에 자세 경고가 뜬다.

- 졸음 피드백 시연: 관람객이 눈을 3초간 지긋이 감는다.

  - ➔ 카메라가 졸음을 감지하여 의자 방석에서 "드르륵" 진동이 오며 LED 불빛이 번쩍인다.

- 퇴실 및 리포트 연동: 관람객이 퇴실 버튼을 누른다.

  - ➔ 화면에 QR 코드가 출력되고, 관람객이 자기 스마트폰으로 찍으면 오늘 체험한 집중도 리포트가 Next.js 모바일 웹 화면에 그래프로 차오른다.ㄹㄹ